| 项目名称 | 灵隐院区消控中心安防改造升级设备更新项目 |
| --- | --- |
| 公司名称 |  |
| 企业性质（大型、中型、小型、微型） |  |
| 报价（元） |  |
| 联系人 |  |
| 手机号码 |  |
| 邮箱 |  |

# 用户需求书

一、预算金额：4.9万元

二、设备清单（需要报价）

| 序号 | 商品名称 | 品牌 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换机 | 华三（H3C） LS-5500V3-54S-DP-SI | 1.硬件性能：整机交换容量≥1.36Tbps；转发性能≥264Mpps（以官网最小值为准）； 2.单台端口：≥48个千兆电口，≥6个万兆SFP+光口，≥1个console调试口，配置6个万兆光模块； 3.支持双电源，本次实配双电源; 4.支持丰富的链路级可靠性技术，包括LACP/STP/RSTP/MSTP/Smart Link/RRPP快速环网保护机制等保护协议； 5.支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制，最小粒度为16Kbps； 6.★支持VRRP、OSPFv1/v2、OSPF v3、BGP、ISIS等增强三层路由协议，提供官网证明截图； 7.★支持RRPP，支持ERPS以太环保护协议，切换时间≤50ms，提供官网证明截图； 8.★本次实配智能管理中心，支持图形化操作的方式实现对网络的统一运维及管理，提供官网证明截图； 9.提供中国节能产品认证证书、产品进网检测报告、进网许可证； 10.★为响应国家低碳的要求，产品厂商在产品设计、研发、生产、过程需采取有效减少温室气体排放措施，符合国家温室气体排放和清除的量化和报告的规范。产品生产厂商需通过ISO 14064温室气体核查，提供报告复印件； 11.★产品厂商具备ISO27017云安全管理体系认证证书，提供证书复印件； 12.★产品厂商需具备安全生产标准化三级及以上评审单位资格； 13.★支持telnet/ssh/https等方式调试管理，支持免费云平台管理； | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 交换机 | 华三（H3C） LS-5500V3-36F-DP-SI | 1.硬件性能：整机交换容量≥1.36Tbps；转发性能≥228Mpps（以官网最小值为准）； 2.单台端口：≥8个千兆电口，≥4个万兆SFP+光口，≥24个千兆SFP光口，≥1个console调试口，配置24个千兆光模块，4个万兆光模块； 3.支持双电源，本次实配双电源; 4.支持丰富的链路级可靠性技术，包括LACP/STP/RSTP/MSTP/Smart Link/RRPP快速环网保护机制等保护协议； 5.支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制，最小粒度为16Kbps； 6.★支持VRRP、OSPFv1/v2、OSPF v3、BGP、ISIS等增强三层路由协议，提供官网证明截图； 7.★支持RRPP，支持ERPS以太环保护协议，切换时间≤50ms，提供官网证明截图； 8.★本次实配智能管理中心，支持图形化操作的方式实现对网络的统一运维及管理，提供官网证明截图； 9.提供中国节能产品认证证书、产品进网检测报告、进网许可证； 10.★为响应国家低碳的要求，产品厂商在产品设计、研发、生产、过程需采取有效减少温室气体排放措施，符合国家温室气体排放和清除的量化和报告的规范。产品生产厂商需通过ISO 14064温室气体核查，提供报告复印件； 11.★产品厂商具备ISO27017云安全管理体系认证证书，提供证书复印件； 12.★产品厂商需具备安全生产标准化三级及以上评审单位资格； 13.★支持telnet/ssh/https等方式调试管理，支持免费云平台管理； | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 光模块 | 华三（H3C） SFP-GE-LX-SM1310-D | 千兆单模¦1310nm¦10km¦LC双纤 | 个 | 10 |  |  |
| 4 | 光模块 | 华三（H3C） SFP-XG-LX-SM1310-S | 万兆单模¦1310nm¦10km¦LC双纤 | 个 | 4 |  |  |
| 5 | 理线架 | 京茂 | 1、名称：理线架； 2、技术参数：钢架+黑色喷塑 ；安装高度：1U ；安装方式：机柜螺丝安装 ；使用温度： -20～70℃ ；湿度：85%（温度85℃±3℃）。 | 个 | 4 |  |  |
| 6 | PDU插座 | 公牛 | 2500W，10A，8孔位 | 个 | 4 |  |  |
| 7 | 收发器 | 普联 TL-FC311A-3 TL-FC311B-3 | 1个千兆SC光口，1个千兆RJ45网口 基于波分复用技术，单模单纤传输，最远传输距离3公里 工作波长：1550nm（发送）、1310nm（接收） | 对 | 28 |  |  |
| 8 | 收发器机架 | 普联 TL-FC1420 | 全面兼容TP-LINK新版单口光纤收发器 内置2个高可靠性的开关电源，冗余备份 标准19英寸2U的机架设计 | 台 | 2 |  |  |
| 9 | 室外一体化机柜 | 巨联 PBX2100910910 | 1、机柜外尺寸：W×D×H 1500×600×600mm 2、机柜组成：柜体+柜门+底座+顶盖+机架+柜锁； 3、机柜类型：1单元1舱，前后开门 (前门安装空调)； 4、机柜材质：镀锌钢板+1.2mm隔热棉 5、隔热性能：导热系数<0.472W/(m2.k)； 6、设备层架：19英寸机架+4对托条+3块托盘； 7、机柜底座：200mm高、2.0mm厚； 8、进线方式：下进下出Φ50×12； 9、防盗设计： 内嵌门、内嵌铰链、三点式防盗锁； 10、防护等级：IP55； 11、颜色：RAL7035，专业户外粉喷涂； 12、左右侧和后门丝印“高压危险！ ”，LOGO； 13、机柜底部预留半开口吊装孔，靠空调面底部安装接地排*1；" 14、制冷量：1500W； 15、输入电压：AC220V 50/60Hz； 16、制冷剂：R134a； 17、温控方式：智能温控，可根据舱内温度进行自动调节； 18、通信功能：RS485、干接点；" 19、NXB-63-2P-C63，立式(180°),63A@400V AC，正泰（CHNT）*1 20、NXB-63-2P-C63，立式(180°),10A@400V AC，正泰（CHNT）*8 21、NXB-63-1P-C63，立式(180°),25A@400V AC，正泰（CHNT）*1 22、NXB-63-1P-C63，立式(180°),16A@400V AC，正泰（CHNT）*1 23、NXB-63-1P-C63，立式(180°),16A@400V AC，正泰（CHNT）*1 24、2P/40KA 单相防雷器*1 25、导轨式插座，220V/10A*1 26、机柜铜排19英寸3*30*500标准接地排*3 27、机柜铜排19英寸3*30*500标准零线汇流排*1 28、8位PDU排插*2 29、开门自动照明*4 30、DC12V照明灯*2 31、散热风扇 220VAC*2 32、机械天地门锁*2 33、天地锁锁杆*2 34、电线、螺丝等辅助器件 | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 光纤跳线 | 京茂 | 光纤跳线3M | 根 | 70 |  |  |
| 11 | 辅材 | 定制 | 水晶头、膨胀螺丝、胶布、扎带、标签纸等 | 批 | 1 |  |  |
| 12 | 安装及调试 | 定制 | 设备安装、设备调试、对接原网络系统 | 项 | 1 |  |  |

其他优惠方案：（若有）

资信及商务响应表

投标人资格承诺函

致：_______     __：

_______     __（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）

年    月    日

此页提供符合年检要求的营业执照副本复印件

此页提供经营许可证

此页提供浙江省内用户名单及采购日期、政府招标编号、合同复印件

| 近三年浙江省内类似业绩（至少5例） | 用户名 | 招标编号 | 采购日期 |
| --- | --- | --- | --- |

合同复印件：